| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.119― 202Х (проект, первая редакция) |

Единая система конструкторской документации

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1.	Область применения	1

2.	Нормативные ссылки	1

3.	Термины, определения и сокращения	2

4.	Основные положения	2

5.	Общие требования к конструкторской документации разрабатываемой в составе эскизного проекта	3

6.	Требования к пояснительной записке эскизного проекта	4

Приложение А	7

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Эскизный проект Unified system for design documentation. Preliminary project

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к конструкторской документации, разрабатываемой при выполнении эскизного проекта на изделия машиностроения.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты организации, уточняющие номенклатуру разрабатываемых конструкторских документов и перечень выполняемых работ на стадии эскизного проекта с учетом специфики проектируемых изделий и организации работ

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения

ГОСТ Р 2.056 Единая система конструкторской документации. Электронная модель детали. Общие требования

ГОСТ Р 2.057 Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие требования

ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторской документации

ГОСТ Р 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований

ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования

ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения

ГОСТ Р 15.011 Система разработки и постановки на производство. Патентные исследования

ГОСТ Р 54393 Интегрированная логистическая поддержка. Основные положения

ГОСТ Р 57412  Компьютерные модели в процессах разработки, производства и эксплуатации изделий. Общие положения.

ГОСТ Р 59104  Управление требованиями. Основные положения

ГОСТ Р 77.102 Система поддержки жизненного цикла. Модель жизненного цикла изделия. Основные положения

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1	Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005.

3.2	Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| АС УДИ | — | автоматизированная система управления данными об изделии |
| --- | --- | --- |
| ДЭ | — | документ электронный конструкторский |
| КД | — | конструкторский документ |
| НСИ | — | нормативно-справочная информация |
| РКД | — | рабочая конструкторская документация |
| СЧ | — | составная часть изделия |
| ТЗ | — | техническое задание |
| ТОиР | — | техническое обслуживание и ремонт |
| ТП | — | технический проект |
| ТЭ | — | техническая эксплуатация |
| ЭП | — | эскизный проект |
| ЭМИ | — | электронный макет изделия |
| ЭСК | — | электронная конструкторская структура изделия |

- Основные положения

  - Эскизный проект выполняют в соответствии с ГОСТ 2.103 с целью обоснования и выбора принципиальных технических решений, определяющих общее устройство изделия, принципы его работы, компоновку, характеристики составных частей, обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ требований и возможность изготовления изделия  в условиях промышленного производства.

  - При необходимости, при выполнении ЭП  могут рассматриваться варианты конструкции изделия.

  - Конкретный перечень работ, выполняемых в составе  ЭП, определяет разработчик  в зависимости от характера и назначения изделия и согласовывает  с заказчиком (представительством заказчика), если изделие разрабатывают по заказам государственного заказчика.

  - Типовой перечень работ, выполняемых при разработке эскизного проекта,  приведен в приложении А.

- Общие требования к конструкторской документации, разрабатываемой в составе эскизного проекта

  - Состав КД разрабатываемой в составе ЭП  установлен ГОСТ Р 2.102.

  - Эскизный проект может быть представлен в виде совокупности бумажных КД и ДЭ по ГОСТ Р 2.053.

  - Форму представления КД ЭП (бумажная или электронная), если она не указана в ТЗ и/или протоколах рассмотрения технического предложения, определяет разработчик.  При разработке изделий по заказу государственных заказчиков форма представления КД задается заказчиком в ТЗ.

  - В состав КД ЭП могут входить текстовые документы, чертежи, электронные геометрические модели, базы данных НСИ по ГОСТ Р 2.820.

  - Требования к разрабатываемым в составе ЭП текстовым документам - по ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.106,  требования к чертежам – по  ГОСТ Р 2.109, требования к электронным геометрическим моделям деталей и сборочных единиц – по ГОСТ Р 2.056 и ГОСТ Р  2.057, соответственно.

  - Детализацию электронных моделей деталей и сборочных единиц следует выполнять со степенью детализации, характерной для ЭП.

  - Внесение изменений в разрабатываемую КД – для странично-ориентированных бумажных и электронных документов – по ГОСТ Р 2.503, для ДЭ и ЭГМ хранимых в АС УДИ – по ГОСТ Р 2.504.

  - Обозначение КД, включенных в ЭП, выполняют по ГОСТ Р  2.201.

  - В соответствии с ГОСТ Р 2.102 в состав ЭП могут быть включены компьютерные модели по ГОСТ Р 57412, используемые для расчетов и обоснования конструкторских решений.

  - КД,  включенным  в ЭП, следует присваивать литеру «Э».

  - В ЭП могут включаться проектные КД с литерами «Э», предусмотренные ТЗ и/или протоколом рассмотрения технического предложения.

  - Комплектность КД ЭП определяется ведомостью ЭП по ГОСТ Р 2.106.

  - На проверку, согласование и утверждение следует представлять копии КД ЭП (по ведомости ЭП).

- Требования к пояснительной записке эскизного проекта

  - Пояснительную записку ЭП  следует выполнять по ГОСТ Р 2.106 с учетом следующих основных требований к содержанию разделов.

    - В разделе «Введение» следует указывать наименование, номер и дату утверждения ТЗ или технического предложения.

    - В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» приводят соответствующие сведения из ТЗ и/или технического предложения, а также, при необходимости, краткую характеристику области и условий применения изделия (объекта, в составе которого должно применяться разрабатываемое изделие).

    - В разделе «Техническая характеристика» приводят:

- основные технические характеристики изделия;

-  сведения о соответствии требованиям, установленным ТЗ (или обоснованных отступлениях от установленных требований);

- сравнительные характеристики изделия по отношению к отечественным и зарубежным аналогам;

    - В разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят:

- описание конструкции, обоснование принимаемых на данной стадии принципиальных решений (конструктивных, схемных и др.);

- результаты макетирования (при изготовлении материальных макетов) или моделирования (при разработке компьютерных моделей и проведении моделирования), сведения о программах и методиках испытаний и анализа, полученные оценки;

- технические требования к планируемым к применению в разрабатываемом изделии новым покупным изделиям и материалам, которые должны разрабатываться другими организациями;

- сведения о соответствии установленным требованиям заимствованных СЧ, покупных изделий и материалов, планируемых к применению в разрабатываемом изделии;

- результаты анализа технологичности предлагаемой конструкции изделия и  предлагаемые решения по технологии изготовления изделия;

- сведения о безопасности изделия и о его воздействии на окружающую среду;

- сведения по утилизации изделия.

    - В разделе «Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия» приводят:

- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность изделия (кинематические, электрические, тепловые, расчеты гидравлических систем и др.);

- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие безотказность, долговечность, сохраняемость изделия в целом и его СЧ;

    - В разделе «Обеспечение эксплуатации изделия приводят:

- описание приемов и способов работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;

- описание порядка и способов хранения, упаковки, транспортирования, монтажа изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации;

- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР, необходимых для поддержания заданного уровня надежности изделия  на стадии его эксплуатации;

- оценки потребности в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах, элементах инфраструктуры (здания, сооружения) необходимых для выполнения ТОиР на стадии эксплуатации изделия;

- анализ вариантов организации работ по ТЭ, в том числе распределения таких работ между потенциальными участниками;

- результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности, достигаемых при использовании предлагаемых решений по ТЭ;

- сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения ТЭ.

- предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных и  организации обучения персонала.

    - В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят ориентировочные расчеты экономических показателей;

    - В разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят сведения по использованию в разрабатываемом изделии стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единиц и деталей.

    - В приложении к пояснительной записке приводят:

а) копию ТЗ;

б) перечень работ, которые следует провести на последующей стадии разработки изделия  (при необходимости);

в) перечень документов, используемых при разработке ЭП и получаемых разработчиком изделий от других организаций (авторские свидетельства, отчеты о патентных исследованиях, справки потребителей о необходимом объеме производства разрабатываемых изделий и т. п.);

г) компьютерные модели, использованные для обоснования предлагаемых технических решений (при необходимости);

д) сведения (документы, базы данных, результаты моделирования и др.) подтверждающие выполнение основных требований к изделию установленных в ТЗ;

е) материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся КД (при необходимости);

ж) перечень программных средств, использованных при разработке ЭП (при необходимости);

з) перечень использованной литературы и т. п.;

.

Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при разработке эскизного проекта

При выполнении эскизного проекта рекомендуется, в общем случае, с учетом особенностей изделия и его сложности, выполнять следующие работы:

- Анализ требований к изделию установленных в ТЗ на разработку и действующих нормативных документах. Формирование в соответствии ГОСТ Р 59194 взаимоувязанной иерархии (системы) требований, удобной для анализа, сопровождения и контроля выполнения.

- Выбор методов оценки соответствия  изделия заданным требованиям, установление правил учета выполнения требований и документирования полученных результатов (ГС ОСП).

- Моделирование и обоснование укрупненной структуры (архитектуры) изделия, распределение требований между его СЧ.

- Разработка функциональной модели изделия (модели функционирования) с целью анализа логики функционирования изделия в целом и взаимодействия его составных частей, в том числе для проверки выполнения заданных требований (при необходимости).

- Выбор эргономических и дизайнерских решений, в т. ч. разработка внешнего облика изделия, моделирование рабочих органов управления, встроенных средств обслуживания, интерьеров и т. п.

- Разработка принципиальной компоновки изделия.

- Разработка предварительной схемы деления изделия по ГОСТ Р 2.711, описывающей предлагаемой разработчиком состав вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий, а также распределение работ между организациями-участниками работ по проектированию.

- Разработка предварительного перечня заимствуемых и покупных изделий (в т.ч. электронной компонентной базы).

- Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011

- Проведение, при необходимости, предварительных инженерных расчетов характеристик разрабатываемого изделия, в том числе с использованием средств  компьютерного моделирования.

- Разработка предварительных конструктивно-схемных решений, в том числе в форме упрощенных электронных моделей несущих конструкций и элементов функциональных систем изделия, разработка предварительных решений по информационным и вычислительным  системам, включая их программные средства.

- Анализ ожидаемых значений показателей надежности изделия и его СЧ с использованием аналитических расчетов и компьютерного моделирования,

- Разработка принципиальных решений по обеспечению эксплуатации, включая:

-  общий порядок работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ, общий порядок  ввода изделия в эксплуатацию;

- принципиальные решения по составу и способам организации работ ТОиР;

- предварительную оценку потребностей в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах  для выполнения ТОиР в ходе эксплуатации изделия;

- предварительную оценку потребностей в обслуживающем персонале, разработку предложений по созданию средств обучения и организации обучения технического персонала.

- Анализ ожидаемого уровня стандартизации и унификации;

- Анализ соответствия требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

- Анализ- соответствия требованиям эргономики и технической эстетики.

- Формирование предложений по разработке новых изделий, материалов, средств технологического оснащения.

- Предварительный анализ технологичности конструкции изделия и разработка принципиальных решений по технологии изготовления изделия и его СЧ (при необходимости)

- Разработка принципиальных решений по метрологическому обеспечению (выбор методов и средств измерений)

- Выбор оптимального варианта конструкции изделия, подтверждение (или уточнение) предъявляемых к изделию требований (технических характеристик, показателей качества и др.), установленных ТЗ;

- Оформление документации ЭП (включая КД, компьютерные модели, базы данных и т.д.)

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: конструкторская документация, эскизный проект, пояснительная записка эскизного проекта

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

Генеральный директор   						                    И.Ю.  Галин

Разработчик от

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

руководитель отдела нормативного обеспечения                                Е.В. Селезнёва

Указанные работы могут выполняться для нескольких вариантов конструкции изделия, с целью их сравнения и выбора предпочтительного