| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 2.120― 202Х (проект, первая редакция) |

Единая система конструкторской документации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                         г. №         -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	1

4	Основные положения	2

5	Требования к выполнению конструкторских документов	4

Приложение А	8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Единая система конструкторской документации Технический проект Unified system for design documentation. Technical project

Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкторской документации, разрабатываемой при выполнении технического проекта на изделия машиностроения.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты организации, уточняющие номенклатуру разрабатываемых конструкторских документов и перечень выполняемых работ на стадии технического проекта с учетом специфики проектируемых изделий и организации работ

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.310 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения

ГОСТ Р 2.005 Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.053 Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения

ГОСТ Р 2.056 Единая система конструкторской документации. Электронная модель детали. Общие требования

ГОСТ Р 2.057 Единая система конструкторской документации. Электронная модель сборочной единицы. Общие требования

ГОСТ Р 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторской документации

ГОСТ Р 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки

ГОСТ Р 2.105 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ Р 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ Р 2.201 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.504 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений

ГОСТ Р 2.511 Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

ГОСТ Р 2.512 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения пакета данных для передачи электронных конструкторских документов. Общие положения

ГОСТ Р 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований

ГОСТ Р 2.610 Единая система конструкторской документации.  Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ Р 2.711 Единая система конструкторской документации. Схема деления изделия на составные части

ГОСТ Р 2.810 Единая система конструкторской документации. Электронный макет изделия. Общие требования

ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения

ГОСТ Р 15.011 Система разработки и постановки на производство. Патентные исследования

ГОСТ Р 54393 Интегрированная логистическая поддержка. Основные положения

ГОСТ Р 58297 Интегрированная логистическая поддержка. Многоуровневое техническое обслуживание и ремонт. Основные положения

ГОСТ Р 57412  Компьютерные модели в процессах разработки, производства и эксплуатации изделий. Общие положения.

ГОСТ Р 59104  Управление требованиями. Основные положения

ГОСТ Р 77.102 Система поддержки жизненного цикла. Модель жизненного цикла изделия. Основные положения

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения и сокращения

  - Термины и определения

- В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005.

- 3.2	Сокращения

- В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

| АВПКО | — | анализ видов, последствий и критичности отказов |
| --- | --- | --- |
| АС УДИ | — | автоматизированная система управления данными об изделии |
| ДЭ | — | документ электронный конструкторский |
| КД | — | конструкторский документ |
| НСИ | — | нормативно-справочная информация |
| РКД | — | рабочая конструкторская документация |
| СЧ | — | составная часть изделия |
| ТЗ | — | техническое задание |
| ТОиР | — | техническое обслуживание и ремонт |
| ТП | — | технический проект |
| ТЭ | — | техническая эксплуатация |
| ЭД | — | эксплуатационная документация |
| ЭП | — | эскизный проект |
| ЭМИ | — | электронный макет изделия |
| ЭСК | — | электронная конструкторская структура изделия |

Основные положения

  - Технический проект выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.103 с целью принятия окончательных технических решений определяющих конструкцию изделия и его СЧ,  характеристики составных частей, обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ требований и возможность изготовления изделия  в условиях промышленного производства..

  - При необходимости, при выполнении ТП могут рассматриваться варианты конструкции изделия (варианты конструкции отдельных СЧ изделия).  Выбор оптимального варианта осуществляется путем компьютерного моделирования, с использованием разрабатываемых  в составе ТП компьютерных моделей, или на основании результатов испытаний материальных макетов, разрабатываемых и изготавливаемых в составе ТП.

  - В качестве основного метода обоснования конструкторских решений при выполнении ТП рекомендуется использовать компьютерное моделирование по ГОСТ Р 57412.

  - При разработке изделия в интересах государственных заказчиков – необходимость разработки и изготовления материальных макетов согласовывается с заказчиком (представительством заказчика).

  - Проведение экспериментов с компьютерными моделями и испытания материальных макетов следует проводить в соответствии с программой и методикой испытаний.

Примечание – На стадии ТП не следует повторять работы, проведенные на предыдущих стадиях,  если они не могут дать дополнительных данных. В этом случае результаты ранее проделанных работ следует  отражать в пояснительной записке.

  - Типовой состав работ, выполняемых при разработке ТП,  приведен в Приложении А.

Общие требования к конструкторской документации разрабатываемой в составе технического проекта

Состав конструкторской документации разрабатываемой в составе ТП  установлен ГОСТ Р 2.102.

Технический проект может быть представлен в виде совокупности бумажных КД и ДЭ по ГОСТ Р 2.053.

Допускается представление КД ТП в виде ЭМИ по ГОСТ Р 2.810.

В состав КД ТП могут входить текстовые документы, чертежи, электронные геометрические модели, базы данных НСИ по ГОСТ Р 2.820.

Форму представления проектных КД (бумажная или электронная), если она не указана в ТЗ и/или протоколах рассмотрения технического предложения или эскизного проекта, должен определять  разработчик.  При разработке изделий по заказу государственных заказчиков форма представления КД задается заказчиком в ТЗ.

Требования к разрабатываемым в составе ТП текстовым документам - по ГОСТ Р 2.105 и ГОСТ Р 2.106,  требования к чертежам – по  ГОСТ Р 2.109, требования к электронным геометрическим моделям деталей и сборочных единиц – по ГОСТ Р 2.056 и ГОСТ Р  2.057, соответственно.

Степень детализации электронных моделей деталей и сборочных единиц следует выполнять со степенью детализации, характерной для стадии разработки ТП.

В соответствии с ГОСТ Р 2.102  комплект КД ТП может быть организован (взаимосвязан в единой целое) на основе ЭСК изделия (моделе-ориентированный подход) или на основе спецификаций (документо-ориентированный подход). В обоих случаях для хранения и сопровождения КД ТП рекомендуется использовать АС УДИ. Общие правила учета КД – по ГОСТ Р 2.501.

Преобразование видов конструкторских документов и форм представления – по ГОСТ 2.531.

Внесение изменений в разрабатываемую КД – для странично-ориентированных бумажных и электронных документов – по ГОСТ Р 2.503, для ДЭ и ЭГМ хранимых в АС УДИ – по ГОСТ Р 2.504.

Обмен электронной КД между организациями, участвующими в выполнении ТП изделия и его СЧ, может осуществляться с использованием пакетов электронной КД по ГОСТ Р 2.511 и ГОСТ Р 2.512.

Обозначение КД, включенных в ТП, выполняют по ГОСТ Р  2.201.

Состав КД (ЭД), определяющих состав и порядок выполнения работ по ТОиР на стадии  эксплуатации, устанавливают с учетом результатов АВПКО по ГОСТ Р 27.310 и технологий формирования состава работ ТОиР на основе модели надежности по ГОСТ Р 53392 (АЛП) и ГОСТ Р 58297.

Номенклатуру ЭД  устанавливают, в общем случае, по ГОСТ Р 2.610 с учетом особенностей изделия.

В соответствии с ГОСТ Р 2.102 в состав ТП могут быть включены компьютерные модели, используемые для расчетов и обоснования конструкторских решений. КД, разрабатываемые для изготовления материальных макетов, в  состав ТП не включают.

В ТП могут включаться проектные КД с литерами «Т» в соответствии с ГОСТ Р 2.102, предусмотренные ТЗ и/или протоколом рассмотрения технического предложения или эскизного проекта.

В ТП могут включаться проектные отдельные КД, разработанные на предыдущих стадиях разработки, если эти КД соответствуют требованиям, предъявляемым к КД ТП или, если в них внесены изменения с целью обеспечения такого соответствия.

КД,  включенным  в ТП, следует присваивать литеру «Т».

Комплектность КД в составе ТП устанавливается ведомостью ТП по ГОСТ Р 2.106.

На проверку, согласование и утверждение следует представлять копии КД ТП (по ведомости ТП).

Требования к пояснительной записке технического проекта

  - Пояснительную записку ТП  следует выполнять по ГОСТ Р 2.106 с учетом следующих основных требований к содержанию разделов.

    - В разделе «Введение» следует указывать  наименование, номер и дату утверждения ТЗ. Если разработка ТП предусмотрена не ТЗ, а протоколом рассмотрения технического предложения или эскизного проекта, то следует дать ссылку на номер и дату протокола рассмотрения технического предложения или эскизного проекта;

    - В разделе «Назначение и область применения разрабатываемого изделия» указывают:

- - краткую характеристику области и условий применения изделия;

- - характеристику объекта, в составе которого должно применяться разрабатываемое изделие;

    - В разделе «Техническая характеристика» приводят:

- основные технические характеристики изделия;

- сведения о соответствии требованиям, установленным ТЗ (или обоснованных отступлениях от установленных требований, согласованных на предыдущих этапах разработки).

    - В разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» приводят:

- - описание и обоснование выбранной конструкции и технических решений, принятых и проверенных на стадии разработки ТП.

- сравнение основных характеристик изделия с характеристиками аналогов (отечественных или зарубежных);

- - оценку технологичности конструкции изделия, в том числе обоснование необходимости разработки или приобретения нового оборудования;

- - оценку соответствия требованиям по обеспечению патентной чистоты, в т.ч. сведения об использованных изобретениях;

- - результаты испытаний материальных макетов (если они изготовлялись), компьютерного моделирования (если оно проводилось) и данные оценки соответствия заданным требованиям, в том числе требованиям эргономики и технической эстетики.

- - сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных СЧ, покупных изделий и материалов заданным требованиям по техническим характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам, условиям эксплуатации и т.д.;

- - сведения о соответствии изделия требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

- - сведения о безопасности изделия и его воздействии на окружающую среду;

- - сведения по утилизации изделия;

    - В разделе «Обеспечение работоспособности и надежности конструкции изделия» приводят:

- - результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие работоспособность изделия;

- - результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования, подтверждающие безотказность, долговечность, сохраняемость изделия в целом и его СЧ;

    - В разделе «Обеспечение эксплуатации изделия приводят:

- - описание приемов и способов работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;

- - описание порядка и способов хранения, упаковки, транспортирования, монтажа изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации;

- - принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР, необходимых для поддержания заданного уровня надежности изделия на стадии его эксплуатации;

- - оценки потребности в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах, элементах инфраструктуры (здания, сооружения) необходимых для выполнения ТОиР на стадии эксплуатации изделия;

- - анализ вариантов организации работ по ТЭ, в том числе распределения таких работ между потенциальными участниками;

- - результаты расчетов и (или) компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности, достигаемых при использовании предлагаемых решений по ТЭ;

- - сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала, необходимого для обеспечения ТЭ.

- - предложения по созданию средств обучения, в том числе компьютерных и  организации обучения персонала.

    - В разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят расчеты экономических показателей;

    - В разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят:

- - сведения о стандартных, унифицированных и заимствованных сборочных единицах и деталях, которые были применены при разработке изделия, показатели достигнутого уровня унификации и стандартизации конструкции изделия;

- - обоснование возможности разработки межгосударственных, национальных и  стандартов организации на объекты стандартизации, связанные с разработкой данного изделия, его СЧ и новых материалов (при необходимости).

    - В приложении к пояснительной записке приводят:

- - копию ТЗ;

- - технические требования, правила приемки, методы контроля и другие сведения, подлежащие включению в технические условия (если последние при выполнении ТП не разрабатывались);

- - материалы художественно-конструкторской проработки, не являющиеся КД;

- - перечень работ, которые следует провести на стадии разработки РКД;

- - перечень использованной литературы и т. п.;

- - перечень документов, используемых при разработке ТП и получаемых разработчиком изделия от других организаций (авторские свидетельства, результаты патентных исследований и др.).

- - перечень программных средств, использованных при разработке ТП.

- Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при разработке технического проекта

При выполнении технического проекта рекомендуется, в общем случае, с учетом особенностей изделия и его сложности, выполнять следующие работы:

- Анализ выполнения требований к изделию, сформированных при выполнении ЭП, уточнение или детализация требований с учетом результатов ЭП (при необходимости)

- Разработка уточненной компоновки изделия и его СЧ (при необходимости).

- Разработка и утверждение схемы деления изделия по ГОСТ Р 2.711, устанавливающей состав вновь разрабатываемых, заимствованных и покупных изделий, а также распределение работ между организациями-участниками работ по ТП.

- Согласование и утверждение номенклатуры заимствуемых и покупных изделий (в т.ч. электронной компонентной базы).

- Проведение, при необходимости, различных детальных инженерных расчетов характеристик изделия, в том числе с использованием средств  компьютерного моделирования.

- Разработка конкретных конструктивно-схемных решений систем и агрегатов в составе конструкции изделия, в том числе в форме электронных моделей несущих конструкций, функциональных систем (гидравлических, пневматических, оптических и других), информационных и вычислительных систем, включая их программные средства.

- Согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с основным потребителем или заказчиком (представительством заказчика), если изделие разрабатывают по заказу государственного заказчика.

- Детализированный анализ работоспособности конструкции изделия, в том числе путем компьютерных моделей функционирования изделия в целом и взаимодействия его СЧ.

- Оценка значений показателей надежности с использованием аналитических расчетов и компьютерного моделирования, подтверждение выполнения заданных требований к безотказности, долговечности, сохраняемости  изделия в целом и его СЧ;

- Разработка решений по обеспечению эксплуатации, включая:

-  разработку приемов и способов  работы с изделием на месте эксплуатации в режимах и условиях, предусмотренных ТЗ;

- порядок упаковки, хранения, транспортирования, монтажа изделия, ввода его в эксплуатацию;

- принципиальные решения по составу и условиям выполнения работ по ТОиР,  способам организации работ ТОиР;

- оценку потребностей в материальных, трудовых, информационных и иных ресурсах  для выполнения ТОиР в ходе эксплуатации изделия;

- оценку потребностей в обслуживающем персонале, разработку предложений по созданию средств обучения и организации обучения технического персонала.

- Разработка перечня ЭД по ГОСТ Р 2.601 и их планов-проспектов (проектов отдельных ЭД).

- Оценка достигаемого уровня стандартизации и унификации;

- Проведение патентного анализа по ГОСТ Р 15.011;

- Проверка соответствия вариантов требованиям техники безопасности и производственной санитарии;

- Проверка соответствия требованиям эргономики и технической эстетики.

- Формирование детализированных требований к отдельным СЧ, разработка частных ТЗ на разработку новых изделий, материалов, средств технологического оснащения;

- Анализ технологичности конструкции изделия и разработка принципиальных решений по технологии изготовления изделия и его СЧ (при необходимости), в том числе с учетом парка технологического оборудования, имеющегося у предполагаемых изготовителей  изделия.  Выявление потребностей в новом технологическом оборудовании, обоснование необходимости его разработки или приобретения;

- Разработка метрологического обеспечения (выбор методов и средств измерений)

- Составление перечня работ выполняемых на стадии РКД в дополнение к работам предусмотренным ТЗ, техническим предложением и эскизным проектом.

- Подготовка предложения по разработке новых  стандартов для применения на этапе РКД, стадиях промышленного производства и эксплуатации  (пересмотру или внесению изменений в действующие стандарты, предусмотренные ТЗ для этапа ТП)

- Проверка выполнения заданных требований к изделию с использованием заданных методов оценки соответствия, учет и документирование выполнения требований в соответствии с установленными для проекта правилами (ГС ОСП).

- Оформление документации ТП (включая КД, компьютерные модели, базы данных и т.д.)

УДК 62(084.11):006.354 ОКС 01.110

Ключевые слова: конструкторская документация, технический проект, пояснительная записка технического проекта

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

Генеральный директор   						                    И.Ю.  Галин

Разработчик от

АО НИЦ «Прикладная логистика»,

руководитель отдела нормативного обеспечения                                Е.В. Селезнёва