| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 77.304― 202Х (проект, первая редакция) |

Система поддержки жизненного цикла изделия

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Представление свойств

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика»), Обществом с ограниченной ответственностью «АСКОН-Бизнес-Решения» (ООО «АСКОН-Бизнес-Решения»), Закрытым акционерным обществом «Топ Системы» (ЗАО «Топ Системы»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

4	Общие положения

5	Связи между представлениями и элементами представления

6	Преобразование

7	Неопределенность

Приложение А (справочное) Формализованное описание информационной модели на языке Express

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Система поддержки жизненного цикла изделия ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ Представление свойств Product life cycle support system. Product information model. Property representation

Дата введения ―

- Область применения

Настоящий стандарт определяет составную часть интегрированной схемы данных, используемой для создания и применения информационной модели изделия машиностроения.

Стандарт устанавливает правила представления различных свойств изделия, включая его физические, химические, геометрические и прочие характеристики.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

- ГОСТ Р 77.002  Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, разрабатывается совместно)

- ГОСТ Р 77.301  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Основные положения (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

- ГОСТ Р ИСО 10303–11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS

- ГОСТ Р ИСО 10303–43 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 43. Интегрированный обобщенный ресурс. Структуры представления

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ Р 77.002, а также следующие термины и определения:

3.1.1 представление (representation): Набор связанных элементов данных, используемый для одной или нескольких конкретных целей, заключающихся в передаче определенной информации об объекте.

3.1.2 контекст представления (context of representation): Логическое (смысловое) назначение, для которого определено представление.

3.1.3 схема данных: Формальное представление выбранного способа организации данных в информационной системе, включая описание состава данных и их логической взаимосвязи.

3.1.4 элемент представления (representation item): Элемент данных, который участвует в формировании представления либо непосредственно, либо через другие элементы.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| ЕСКД |  | единая система конструкторской документации; |
| --- | --- | --- |
| ИО |  | информационный объект; |
| СПЖЦ |  | система поддержки жизненного цикла изделий; |
| СЧ |  | составная часть; |

- Общие положения

4.1 Правила идентификации представлений свойств изделий основаны на схеме representation_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303–43.

Ниже приведено описание применения данной схемы для представления свойств изделий машиностроения, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД.

Сокращенное формализованное описание representation_schema на языке Express (ГОСТ Р ИСО 10303-11) приведено в А.1.

4.2 Для представления сведений о каком-либо аспекте изделия могут быть созданы информационные наборы – «представления» (ИО representation) (рисунок 1).

Указанные информационные наборы могут использоваться для представления:

- информации о свойстве изделия (например, о форме изделия);

- информации о взаимосвязи между двумя свойствами (изделия и(или) его части);

- информации о визуальном изображении информации об изделии (например, чертеж детали с нанесенными размерными линиями, допусками, шероховатостями и т. п.)

- других целей.

Примечание – Примером свойства изделия, которое может быть выражено через представление, является форма изделия.

4.3 Структура информационного набора представления не зависит от аспекта (способа) его использования.

4.4 Одно представление может быть частью другого представления.

4.5 Каждое представление имеет контекст (ИО representation_context) и набор элементов (ИО representation_item), связанных в этом контексте.

|  | Рисунок 1 |
| --- | --- |

4.6 Контекст представления может быть связан с другими контекстами.

Примечание —  не все данные об изделии должны описываться с использованием представлений, а только те, которые имеют смысл в конкретном контексте. Например, «точка» – это элемент представления в контексте конкретного координатного пространства. При этом «имя человека» - имеет значение отдельно от любого контекста.

4.8 Элемент представления может входить в представление непосредственно, а также может входить посредством связи с другими элементами, входящими в представление.

Примечание – Кривая определяется несколькими точками. Все эти точки находятся в том же координатном пространстве, что и кривая, в силу их привязки к кривой.

4.9 Каждый элемента представления может входить в одно или несколько представлений.

Элементы представления считаются связанными, если:

- они являются элементами одного и того же представления, или

- они являются элементами разных представлений, которые имеют одинаковый контекст, или

- это элементы в разных представлениях, которые имеют разные контексты, но эти контексты связаны.

Примечание – Пусть имеется две точки со значениями координат (0,0,0) и (1,0,0). Невозможно вычислить расстояние между этими точками, пока не будет установлено, что они находятся в одном координатном пространстве. Координаты точки сами по себе не содержат достаточно данных, чтобы указать, в каком координатном пространстве она находится и какие другие элементы также разделяют это координатное пространство. Точка является примером элемента представления, а координатное пространство - примером контекста представления.

4.10 Представления могут быть связаны между собой, образуя структуру, которая также связывает контексты представления. Затем эта структура может быть использована для определения того, какие элементы представления могут быть связаны друг с другом значимым образом.

Примечание – Например, расстояние между точками имеет смысл только в том случае, если системы координат, в которых эти точки определены, могут быть связаны между собой.

4.11 Представления, не связанные в одном контексте, могут быть связаны в другом.

Примечание – Форма каждой составной части сборочной единицы может быть представлена как независимое представление, не связанное с формой других составных частей. Однако в контексте собранной сборочной единицы формы составных частей взаимосвязаны.

4.12 Аспект данных об изделии может иметь ноль, одно или множество представлений, ни одно из которых не описывает изделие в полной (абсолютной) степени.

Примечание – Например, форма детали может быть представлена набором как двумерных геометрических данных, так и конструктивной твердотельной геометрией (constructive solid geometry). Любое представление является идеализацией формы.

4.13 Каждое представление не обязательно является полным описанием какого-либо аспекта данных об изделии, но оно может представлять модель, подходящую для конкретного применения.

- Связи между представлениями и элементами представления

5.1 Представление может быть связано с другим представлением.

5.2 Одно представление может быть связано с другим представлением таким образом, что они оба участвуют в объединении, но одно не определяет другое. Этот тип связи соответствует ИО representation_relationship (рисунок 2).

5.3 Одно представление может быть связано с другим представлением таким образом, что первое является частью определения второго. Этот тип связи соответствует ИО mapped_item и ИО representation_map.

5.4 Две коллекции элементов представления могут находиться в двух отдельных, не связанных между собой контекстах и, тем не менее, быть связанными в третьем контексте или быть связанными только потому, что они оба участвуют в взаимосвязанной структуре.

Примечание – Например, форма двух разных деталей может быть описана в виде двух разных наборов точек и линий. Эти представления определены в разных контекстах, не связанных друг с другом. Для представления формы сборочной единицы, компонентами которой являются эти детали, определен третий контекст. В этом третьем контексте все элементы связаны посредством набора ассоциаций представления каждой составной части с представлением сборочной единицы.

5.5 Пара связанных с использованием агрегированной структуры ИО representation_item может быть включена в агрегированный набор элементов ИО set_item_defined_transformation в определенном преобразовании типа данных, которое задается ИО representation_relationship_with_transformation.

Примечание – Два представления передают информацию о разных свойствах детали. Одно представление предназначено для передачи функциональных свойств. Второе представление предназначено для передачи геометрической формы. Функциональные свойства и свойства формы не связаны.

|  | Рисунок 2 |
| --- | --- |

- Преобразование

6.1 Каждый элемент представления в одном представлении может быть преобразован в элемент представления в другом представлении с помощью одного преобразования.

Преобразование описывается ИО representation_relationship_with_ transformation (см. рисунок 2), у которого атрибут transformation_operator указывает либо на ИО item_defined_transformation (неявное преобразование), либо на ИО functionally_defined_transformation (явное преобразование).

6.2 Элементы в разных представлениях могут сравниваться, если представления имеют одинаковый контекст или определено преобразование, которое связывает представления друг с другом.

6.3 Преобразование берет каждый элемент a в A и сопоставляет его элементу b в B, используя оператор преобразования (->).

Для полного определения преобразования требуется:

- набор элементов a (ИО representation_item), подлежащих преобразованию;

- набор элементов b (ИО representation_item), являющийся результатом преобразований;

- определение контекста A (ИО representation_context.), который является общим для набора элементов a;

- определение контекста B (ИО representation_context.), который является общим для набора элементов b;

- определение оператора преобразования (->).

6.4 Используются два разных подхода к определению операторов преобразования:

1) оператор преобразования может быть указан отдельно. В этом типе преобразования используется оператор преобразования, соответствующий ИО functionally_defined_transformation.

Примечание – Два представления связаны таким образом, что одно из них повернуто и смещено относительно другого. Такое преобразование, может быть представлено матрицей.

2) Можно указать элемент a в контексте A и элемент b в контексте B, которых достаточно для получения преобразования. Этот тип преобразования использует оператор преобразования, который соответствует ИО item_defined_transformation или отображению, определяемому ИО mapped_item.

Примечание – Преобразование между координатными пространствами может быть однозначно определено двумя представлениями r1 и r2, двумя контекстами A и B (r1 ссылается на A, r2 ссылается на B) и двумя ИО axis2_placement_3d a1 и b1 (a1 в r1 и b1 в r2), так что оператор преобразования указывает a1 и b1. Принимающее приложение вычислило бы соответствующее преобразование из этой совокупности данных и применило бы его к каждому из элементов в r1, чтобы создать обновленную модель в памяти приложения.

- Неопределенность

7.1 Числовые значения, которые измеряются или рассчитываются, могут быть неопределенными. Неопределенность – это мера доверительного интервала, связанного с этой неточностью. Неопределенность может быть определена для:

- нескольких представлений, которые имеют общий контекст;

- отдельных представлений;

Примечание – Неопределенность не связана с допусками или допустимыми отклонениями.

В первом случае неопределенность задается для числовых значений всех представлений, которые совместно используют один контекст, с использованием ИО global_uncertainty_assigned_context.

Во втором случае неопределенность задается для числовых значений конкретного представления в данном контексте с использованием ИО uncertainty_assigned_representation.

7.2 Если неопределенности указаны более одного раза, должны применяться следующие правила приоритета: неопределенность, указанная для конкретного представления (ИО uncertainty_assigned_representation), должна иметь приоритет над неопределенностью, указанной на уровне контекста (ИО global_uncertainty_assigned_context).

- Приложение А
(справочное)
Формализованное описание информационной модели на языке Express

А.1 represettation_schema

Настоящая схема приведена для информации и содержит изменения по сравнению с международным стандартом [1]. Изменения включают удаление неиспользуемых в настоящем стандарте объектов и типов, а также исключение описания функций (с целью сокращения объема текста).

SCHEMA representation_schema '{iso standard 10303 part(43) version(7) object(1) representation_schema(1)}';

REFERENCE FROM basic_attribute_schema   -- ISO 10303-41

(description_attribute,

description_attribute_select,

get_description_value,

get_id_value,

id_attribute,

id_attribute_select);

REFERENCE FROM measure_schema   -- ISO 10303-41

(measure_value,

measure_with_unit);

REFERENCE FROM support_resource_schema   -- ISO 10303-41

(bag_to_set,

identifier,

label,

text);

TYPE compound_item_definition = SELECT

(list_representation_item,

set_representation_item);

END_TYPE;

TYPE transformation = SELECT

(item_defined_transformation,

functionally_defined_transformation,

set_item_defined_transformation);

END_TYPE;

ENTITY binary_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item);

binary_value : BINARY;

END_ENTITY;

ENTITY bytes_representation_item

SUBTYPE OF (binary_representation_item);

DERIVE

no_of_bytes : INTEGER := BLENGTH(SELF\binary_representation_item.binary_value) DIV 8;

WHERE

WR1: BLENGTH(SELF\binary_representation_item.binary_value) MOD 8 = 0;

END_ENTITY;

ENTITY compound_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item);

item_element : compound_item_definition;

END_ENTITY;

ENTITY definitional_representation

SUBTYPE OF (representation);

WHERE

WR1: 'REPRESENTATION_SCHEMA.PARAMETRIC_REPRESENTATION_CONTEXT' IN

TYPEOF (SELF\representation.context_of_items );

END_ENTITY;

ENTITY definitional_representation_relationship

SUBTYPE OF (representation_relationship);

WHERE

WR1: acyclic_representation_relationship(SELF,

[SELF\representation_relationship.rep_2],

'REPRESENTATION_SCHEMA.'+'REPRESENTATION');

END_ENTITY;

ENTITY definitional_representation_relationship_with_same_context

SUBTYPE OF (definitional_representation_relationship);

WHERE

WR1: SELF\representation_relationship.rep_1.context_of_items :=:

SELF\representation_relationship.rep_2.context_of_items;

END_ENTITY;

ENTITY functionally_defined_transformation;

name        : label;

description : OPTIONAL text;

END_ENTITY;

ENTITY global_uncertainty_assigned_context

SUBTYPE OF (representation_context);

uncertainty : SET [1:?] OF uncertainty_measure_with_unit;

END_ENTITY;

ENTITY item_defined_transformation;

name             : label;

description      : OPTIONAL text;

transform_item_1 : representation_item;

transform_item_2 : representation_item;

END_ENTITY;

ENTITY mapped_item

SUBTYPE OF (representation_item);

mapping_source : representation_map;

mapping_target : representation_item;

WHERE

WR1: acyclic_mapped_representation(SELF);

END_ENTITY;

ENTITY parametric_representation_context

SUBTYPE OF (representation_context);

END_ENTITY;

ENTITY representation;

name             : label;

items            : SET[1:?] OF representation_item;

context_of_items : representation_context;

DERIVE

id               : identifier := get_id_value (SELF);

description      : text := get_description_value (SELF);

WHERE

WR1: SIZEOF (USEDIN (SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' +

'ID_ATTRIBUTE.IDENTIFIED_ITEM'))

<= 1;

WR2: SIZEOF (USEDIN (SELF, 'BASIC_ATTRIBUTE_SCHEMA.' +

'DESCRIPTION_ATTRIBUTE.DESCRIBED_ITEM'))

<= 1;

END_ENTITY;

ENTITY representation_context;

context_identifier : identifier;

context_type       : text;

INVERSE

representations_in_context : SET [1:?] OF representation FOR context_of_items;

END_ENTITY;

ENTITY representation_item

SUPERTYPE OF(ONEOF(binary_representation_item,

compound_representation_item,

mapped_item,

value_representation_item));

name : label;

WHERE

WR1: SIZEOF(using_representations(SELF)) > 0;

END_ENTITY;

ENTITY representation_item_relationship;

name : label;

description : OPTIONAL text;

relating_representation_item : representation_item;

related_representation_item : representation_item;

END_ENTITY;

ENTITY representation_map;

mapping_origin        : representation_item;

mapped_representation : representation;

INVERSE

map_usage : SET[1:?] OF mapped_item FOR mapping_source;

WHERE

WR1: item_in_context(mapping_origin, mapped_representation\representation.context_of_items);

END_ENTITY;

ENTITY representation_relationship;

name        : label;

description : OPTIONAL text;

rep_1        : representation_or_representation_reference;

rep_2        : representation_or_representation_reference;

END_ENTITY;

ENTITY representation_relationship_with_transformation

SUBTYPE OF (representation_relationship);

transformation_operator : transformation;

WHERE

WR1: SELF\representation_relationship.rep_1.context_of_items

:<>: SELF\representation_relationship.rep_2.context_of_items;

WR2: NOT('REPRESENTATION_SCHEMA.ITEM_DEFINED_TRANSFORMATION' IN TYPEOF(transformation_operator)) OR

(SELF\representation_relationship.rep_1 IN

using_representations(transformation_operator\item_defined_transformation.transform_item_1)) AND

(SELF\representation_relationship.rep_2 IN

using_representations(transformation_operator\item_defined_transformation.transform_item_2));

END_ENTITY;

ENTITY uncertainty_assigned_representation

SUBTYPE OF (representation);

uncertainty : SET [1:?] OF uncertainty_measure_with_unit;

END_ENTITY;

ENTITY uncertainty_measure_with_unit

SUBTYPE OF (measure_with_unit);

name        : label;

description : OPTIONAL text;

WHERE

WR1: valid_measure_value (SELF\measure_with_unit.value_component);

END_ENTITY;

ENTITY value_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item);

value_component : measure_value;

WHERE

WR1: SIZEOF (QUERY (rep <* using_representations (SELF) |

NOT ('MEASURE_SCHEMA.GLOBAL_UNIT_ASSIGNED_CONTEXT'

IN TYPEOF (rep.context_of_items)

))) = 0;

END_ENTITY;

УДК 006.1:006.354 ОКС 35.240.50

Ключевые слова: изделие, версия изделия, информационная модель, схема данных, контекст, документ, организация, сотрудник, применяемость, единица величины

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»

Генеральный директор   								Галин И.Ю.

Руководитель разработки,

руководитель отдела

нормативного обеспечения    						      Селезнева Е.В.

Разработчик стандарта,

руководитель центра

перспективных разработок 							Бороздин Д.Н.