| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 77.305― 202Х (проект, первая редакция) |

Система поддержки жизненного цикла изделия

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ

Материалы и их свойства

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика»), Обществом с ограниченной ответственностью «АСКОН-Бизнес-Решения» (ООО «АСКОН-Бизнес-Решения»), Закрытым акционерным обществом «Топ Системы» (ЗАО «Топ Системы»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины, определения и сокращения

4	Общие положения

5 	Идентификация материала и его свойств

6 	Представление свойства материала

7 	Квалификация количественных характеристик

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Система поддержки жизненного цикла изделия ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ Материалы и их свойства Product life cycle support system. Product information model. Materials and material properties

Дата введения ―

- Область применения

Настоящий стандарт определяет составную часть интегрированной схемы данных, используемой для создания и применения информационной модели изделия машиностроения. В стандарте установлены правила идентификации и описания материалов и их свойств в составе общего описания изделия.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения

ГОСТ Р 2.101  Единая система конструкторской документации. Виды изделий

- ГОСТ Р 77.002  Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, разрабатывается совместно)

- ГОСТ Р 77.301  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Основные положения (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

- ГОСТ Р 77.304  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. представление свойств (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

- ГОСТ Р ИСО 10303–11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS

- ГОСТ Р ИСО 10303–45 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 45. Интегрированный обобщенный ресурс. Материал и другие технические характеристики

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005 и ГОСТ Р 77.002, а также термин:

3.1.1 схема данных: Формальное представление выбранного способа организации данных в информационной системе, включая описание состава данных и их логической взаимосвязи.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| ЕСКД | — | единая система конструкторской документации; |
| --- | --- | --- |
| ИО | — | информационный объект; |
| СПЖЦ | — | система поддержки жизненного цикла изделий; |

- Общие положения

4.1 Приведенная в  настоящем стандарте схема данных содержит правила описания материалов изделия и его инженерных свойств (механических, термических, электрических и т. п.). Схема данных содержит  ИО необходимые для описания свойств материалов, включая единицы измерения, условия измерения, методы испытаний, таблицы и графики, выражающие зависимость свойств материала от различных условий.

Схема данных предназначена для описания материала заготовок, полуфабикатов и готовых деталей.

4.2 Схема данных позволяет описать:

- материал: наименование/марка по стандарту или документам поставщика, состав/класс, ссылка на нормативный документ или сертификат;

- свойство материала:  наименование свойства, характеристики, выражающие свойство, числовые значения с единицами измерения, диапазоны, статистические данные, допуски;

Примечание – примерами характеристик свойств материала являются: предел прочности, плотность, теплопроводность диэлектрическая прочность и др.

- условия и методику определения значения свойства, метод испытаний/стандарт, по которому получено значение;

- значение свойства: числовое значение, набор точек (таблица), функция/график (например, зависимость от температуры), с указанием интервала применимости и т. п.;

- разные виды привязки материалов/свойств: ко всему изделию, к конкретной детали, к геометрическому элементу, к слою покрытия, к варианту исполнения или партии и т. п.;

- происхождение и версия информации о свойствах: источник данных, дата, организация, версия записи, отношения между свойствами (например, зависимости).

4.3  Информационная модель, сформированная с использованием настоящей схемы данных, может использоваться для:

- автоматического переноса данных из систем автоматизированного проектирования  в системы инженерного анализа;

- согласования информации в цепочке поставок;

- обеспечения прослеживаемости свойств материалов и проверки соответствия заданным требованиям;

- в составе цифрового двойника изделия.

Примечание – Примеры идентификации материалов и их свойств, которые могут быть описаны с применением данной модели:

1) Болт из стали 40Х: материал — «40Х по ГОСТ …», свойства — предел прочности 800 МПа при 20 °C по методу ISO …, твёрдость 28–32 HRC, плотность 7,85 г/см³;  с указанием ссылки на сертификат партии.

2) Пластик для корпуса: диаграмма напряжение‑деформация в виде таблицы значений при 23 °C и скорости деформации 0,01 с⁻¹; модуль Юнга и ударная вязкость с указанием стандартов испытаний.

3) Теплообменник: теплопроводность материала в виде зависимости λ(T) от температуры (в диапазоне −40 до 200 °C), табличное представление значений теплоёмкости и коэффициента линейного расширения.

4) Печатная плата: электрическая прочность диэлектрика и тангенс δ на частотах 1, 10 и 100 кГц с привязкой к конкретным слоям стеклотекстолита.

5) Покрытие: никелевое покрытие толщиной 12–15 мкм на заданных поверхностях детали, с указанием метода контроля толщины.

6) Изготовленные детали, для которых каждого экземпляра (серийного номера) которой указаны  измеренные значения твёрдости и зернистости, с указанием методики измерения.

4.4 Схема данных позволяет описать следующие виды внутренней структуры материала изделия:

- однородная по составу и изотропная по свойствам (например, спеченная компактная заготовка из однородного металлического или керамического порошка);

- неоднородная по составу и изотропная по свойствам (например, компрессионное формование термореактивного полимера с неорганическим дисперсным наполнителем);

- однородная по составу и анизотропная по свойствам (например, лист, прокатанный из металлического сплава);

- неоднородная по составу и анизотропная по свойствам (например, пластина, изготовленная из армированного волокном полимерно-смоляного композита).

- Идентификация материала и его свойств

5.1	Правила идентификации материалов и их свойств основаны на схеме material_property_definition_schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303–45.

Ниже приводится описание применения данной схемы для идентификации материала и свойств материала изделий машиностроения, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД.

Сокращенное формализованное описание material_property_definition_schema на языке Express (ГОСТ Р ИСО 10303-11) приведено в А.1.

5.2 Для идентификации материала и его свойств используются следующие основные ИО (рисунок 1):

- material_designation –обозначение материала;

- material_designation_characterization – характеристика материала;

Рисунок 1

5.3 ИО material_designation в атрибуте name определяет наименование или обозначение материала, связанного с изделием или его частью, например, “Сталь 40Х” или “Пластик ABS”.

Обозначения материалов указываются в соответствии с документами по стандартизации на эти материалы.

В атрибуте definitions можно указать один или множество изделий или элементов изделий, к которым относится данный материал (ИО characterized_definition описан в ГОСТ Р 77.304).

5.4 ИО material_designation_characterization устанавливает связь обозначения материала с его свойствами, например, для стали 40Х могут быть определены предел прочности, твердость и плотность.

Обозначение материала, указанное в атрибуте designation, связывается со свойством, указанным в атрибуте property.

Свойство может быть указано с помощью ИО:

- material_property_representation (представление свойства – см. раздел 6);

- product_material_composition_relationship  (описание композиции материалов, связанных с изделием – см. 5.6).

5.6 При описании композиции материалов, связанных с изделием, например, сплава или композита с указанием количества слоев и их взаимного расположения, используется  ИО product_material_composition_relationship (рисунок 2), являющийся подтипом связи между описаниями изделий (ИО product_definition_relationship).

ИО product_material_composition_relationship связывает компонент материала с изделием.

Изделие указывается в атрибуте relating_product_definition, компонент материала – в атрибуте – related_product_definition.

Примечание – Пространственное расположение и ориентация компонентов материала в изделии (структура материала) определяются экземпляром ИО product_definition_shape.

Рисунок 2

В атрибуте class указывается название или идентификатор типа связи между компонентом материала и изделием, например, «смесь», «химически связанный» и «легированный». В атрибуте composition_basis – основа, на которой продукт разлагается на составляющие, например, «объем», «вес», «моли» и «атомы». В атрибуте determination_method приводится описание процедуры определения количества компонента.

В атрибуте constituent_amount указывается количество компонента материала в изделии с единицей величины. При необходимости количество может быть выражено как  минимальное значение, максимальное значение, стандартное значение. Описание значений как максимального, минимального или стандартного может быть получено с помощью схемы данных (подсхемы общей схемы данных, рассматриваемой в настоящем стандарте), приведенной в разделе 7.

- Представление свойства материала

5.1	Правила представления основаны на схеме material_property_representation _schema, установленной в ГОСТ Р ИСО 10303–45.

Ниже приводится описание применения данной схемы для представления свойств материала изделий машиностроения, разрабатываемых в соответствии со стандартами ЕСКД.

Сокращенное формализованное описание material_property_representation _schema на языке Express (ГОСТ Р ИСО 10303-11) приведено в А.2.

5.2 Схема material_property_representation_schema предназначена для структурированного представления свойств материалов (например, механических, химических, физических) и связанных с ними условий (обеспечения, измерения), например, температура испытаний, влажность, способ получения образца в контексте автоматизации производства и обмена инженерными данными.

5.3 Для представления свойств материала используются следующие основные ИО (рисунок 3):

- material_property – отдельное свойство материала;

- material_property_representation – представление значения свойства;

- data_environment – условия.

5.4 ИО material_property описывает свойство материала (например, плотность, прочность, теплопроводность) и является подтипом базового ИО property_definition  (см. ГОСТ Р 77.304).

ИО property_definition_relationship позволяет описать взаимосвязи между различными свойствами материала, например, когда одно свойство вычисляется через другое.

5.5 ИО material_property_representation — описывает представление значения свойства (числовое значение, таблица, зависимость) с обязательным указанием набора условий, при которых данное значение действительно или имеет смысл.

Значение свойства может быть присвоено или измерено:

- если значение измеряется, то полученное значение будет зависеть от метода измерения и условий, используемых при применении метода;

- если значение присвоено, могут быть указаны условия, при которых это присвоение является действительным.

ИО material_property_representation – это подтип ИО property_definition_representation, описанного в ГОСТ Р 77.304, который позволяет к значению свойства добавить ссылку на условия (data_environment), при которых данное значение действительно.

|  | Рисунок 3 |
| --- | --- |

Пример–   условия окружающей среды для измерения могут быть выражены как “воздух в помещении” (качественное состояние) или воздух 20 градусов Цельсия и давление в 1 атмосферу.

Условия метода измерения могут поддерживаться постоянными на протяжении всего измерения или изменяться независимо от других условий.

Значения свойств могут быть выражены количественно (числовыми значениями) или качественно с помощью описания.

Пример –    цвет, как правило, описывается качественно с использованием прилагательных “красный”, “эгейский синий”, “серый металлик” и т.д..

5.6 ИО data_environment — группа условий (атрибутов), описывающих параметры испытаний, среды или другие факторы, влияющих на свойства (температура, давление, влажность и т.д.). Может содержать описание среды, текстовые пояснения, перечень элементарных условий.

Каждое условие в группе описывается с использованием ИО property_definition_representation или ИО dimensional_characteristic_representation.

ИО data_environment_relationship — связь между двумя ИО data_environment, используется для установки логических или содержательных связей между разными наборами условий.

Связи между ИО material_property_representation зависит от ИО data_environment — описание свойства материала корректно только при выполнении определённых условий (например, для стали прочность будет зависеть от температуры испытания).

ИО data_environment_relationship позволяет устраивать отношения между условиями: например, «при температуре 20°C и влажности 50%» — это отдельный ИО data_environment, который может быть связан с другим ИО environment для иных условий эксплуатации.

- Квалификация количественных характеристик

7.1 Схема qualified_measure_schema из ISO 10303-45 предназначена для описания количественных характеристик с дополнительными атрибутами, позволяющими уточнить тип, точность, степень неопределенности и доверительные интервалы измеряемых или вычисляемых величин.

7.2 Основная задача схемы — дополнить представление физических величин атрибутами, которые позволяют явно указывать тип значения (измеренное, номинальное, максимальное и т.д.), количество значащих цифр, диапазон неопределенности и способ квалификации.

Схема qualified_measure_schema дополняет конструкции из measure_schema и maths_function_schema, с тем, чтобы дать возможность задавать количественные характеристики свойств, а также предоставляет синтаксис для указания разрешенных форматов числовых значений.

7.3 Используются следующие основные ИО:

- qualified_representation_item — объект с набором квалификаторов, уточняющих характеристику значения;

- measure_qualification — обеспечивает связь между конкретным измерением (measure_with_unit) и набором квалификаторов – позволяет дополнять физическую величину деталями о типе, точности и неопределенности;

- value_qualifier — элемент квалификации значения, тип — SELECT из трех вариантов: precision_qualifier, type_qualifier, uncertainty_qualifier;

- type_qualifier — указывает тип значения (например, “measured”, “nominal”, “maximum”, “design allowable” и другие);

- precision_qualifier — задаёт количество значащих цифр при представлении значения;

- uncertainty_qualifier — характеризует область неопределенности (например, стандартная, качественная, интервальная) и способы её расчета.

Связи между ИО qualified_representation_item содержит набор квалификаторов, которые в свою очередь могут быть подтипами precision_qualifier (не более одной), type_qualifier и uncertainty_qualifier.

ИО measure_qualification связывает ИО measure_with_unit с одним или несколькими квалификаторами (ИО value_qualifier), описывая дополнительно точность, тип значений и область неопределенности.

ИО uncertainty_qualifier может быть связан с качественной или стандартной неопределенностью, уточняя свойства измерения и область допустимых значений.

Примеры

а)  описание характеристик материала в форме: предел прочности (measured), представленное с точностью до 2 знаков, с интервальной неопределённостью, указывающей диапазон достоверности в 95%;.

б) представление расчетных параметров при моделировании: номинальное расчетное давление с указанием типа (“calculated”) и стандартной неопределенности, что важно для сравнения и сертификации.

в) передача сведений об изделиях в машиностроении: масса компонента описана квалификаторами “measured”, “maximum” и точностью (число знаков), что позволяет обеспечить  сравнение изделий разных производителей.

- Приложение А
(справочное)
Формализованное описание информационной модели на языке Express

А.1 material_property_definition_schema

Настоящая схема приведена для информации и содержит изменения по сравнению с ГОСТ Р ИСО 10303-45. Изменения включают удаление неиспользуемых в настоящем стандарте объектов и типов, а также исключение описания функций (с целью сокращения объема текста).

SCHEMA material_property_definition_schema '{iso standard 10303 part(45) version(4) object(1) material_property_definition_schema(1)}';

REFERENCE FROM material_property_representation_schema

(material_property_representation);

REFERENCE FROM measure_schema

(measure_with_unit);

REFERENCE FROM product_definition_schema

(product_definition_relationship);

REFERENCE FROM product_property_definition_schema

(characterized_definition,

property_definition);

REFERENCE FROM qualified_measure_schema

(maths_value_with_unit);

REFERENCE FROM support_resource_schema

(label,

text,

bag_to_set);

TYPE characterized_material_property = SELECT

(material_property_representation,

product_material_composition_relationship);

END_TYPE;

ENTITY generic_property_relationship;

name              : label;

description       : text;

relating      : generic_property_definition_select;

related       : generic_property_definition_select;

relation_type : STRING;

WHERE

WR1: acyclic_generic_property_relationship (SELF, [related], 'MATERIAL_PROPERTY_DEFINITION_SCHEMA.GENERIC_PROPERTY_RELATIONSHIP');

END_ENTITY;

ENTITY material_designation;

name          : label;

definitions   : SET [1:?] OF characterized_definition;

END_ENTITY;

ENTITY material_designation_characterization;

name          : label;

description   : text;

designation   : material_designation;

property      : characterized_material_property;

END_ENTITY;

ENTITY material_property

SUBTYPE OF (property_definition);

UNIQUE

UR1 : SELF\property_definition.name, SELF\property_definition.definition;

WHERE

WR1 : ('PRODUCT_PROPERTY_DEFINITION_SCHEMA.CHARACTERIZED_OBJECT' IN

TYPEOF(SELF\property_definition.definition)) OR

(SIZEOF(bag_to_set(USEDIN(SELF ,

'PRODUCT_PROPERTY_REPRESENTATION_SCHEMA.' +

'PROPERTY_DEFINITION_REPRESENTATION.DEFINITION')) -

QUERY(temp <* bag_to_set(USEDIN(SELF ,

'PRODUCT_PROPERTY_REPRESENTATION_SCHEMA.' +

'PROPERTY_DEFINITION_REPRESENTATION.DEFINITION')) |

('MATERIAL_PROPERTY_REPRESENTATION_SCHEMA.' +

'MATERIAL_PROPERTY_REPRESENTATION' IN

TYPEOF(temp)))) = 0);

END_ENTITY;

ENTITY product_material_composition_relationship

SUBTYPE OF (product_definition_relationship);

class                : label;

constituent_amount    : SET [1:?] OF characterized_product_composition_value;

composition_basis    : label;

determination_method : text;

END_ENTITY;

ENTITY property_definition_relationship;

name                        : label;

description                   : text;

relating_property_definition  : property_definition;

related_property_definition   : property_definition;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.2 material_property_representation_schema

Настоящая схема приведена для информации и содержит изменения по сравнению с ГОСТ Р ИСО 10303-45. Изменения включают удаление неиспользуемых в настоящем стандарте объектов и типов, а также исключение описания функций (с целью сокращения объема текста).

SCHEMA material_property_representation_schema '{iso standard 10303 part(45) version(2) object(1) material_property_representation_schema(2)}';

REFERENCE FROM product_property_representation_schema

(property_definition_representation);

REFERENCE FROM shape_dimension_schema

(dimensional_characteristic_representation);

REFERENCE FROM process_property_representation_schema

(action_property_representation,

resource_property_representation);

REFERENCE FROM support_resource_schema

(label,

text);

TYPE characterized_property_representation = SELECT (

action_property_representation,

dimensional_characteristic_representation,

property_definition_representation,

resource_property_representation);

END_TYPE;

ENTITY data_environment;

name          : label;

description   : text;

elements      : SET [1:?] OF characterized_property_representation;

END_ENTITY;

ENTITY data_environment_relationship;

name                        : label;

description               : text;

relating_data_environment   : data_environment;

related_data_environment    : data_environment;

END_ENTITY;

ENTITY material_property_representation

SUBTYPE OF (property_definition_representation);

dependent_environment : data_environment;

END_ENTITY;

ENTITY material_dimensional_characteristic_representation

SUBTYPE OF (dimensional_characteristic_representation);

dependent_environment : data_environment;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

А.3 qualified_measure_schema

Настоящая схема приведена для информации и содержит изменения по сравнению с ГОСТ Р ИСО 10303-45. Изменения включают удаление неиспользуемых в настоящем стандарте объектов и типов, а также исключение описания функций (с целью сокращения объема текста).

SCHEMA qualified_measure_schema '{iso standard 10303 part(45) version(4) object(1) qualified_measure_schema(3)}';

REFERENCE FROM mathematical_functions_schema   -- ISO 10303-50

(maths_value);

REFERENCE FROM measure_schema   -- ISO 10303-41

(measure_with_unit,

unit);

REFERENCE FROM representation_schema   -- ISO 10303-43

(representation_item);

REFERENCE FROM support_resource_schema   -- ISO 10303-41

(identifier,

label,

text,

bag_to_set);

TYPE value_format_type = identifier;

WHERE

WR1: LENGTH(SELF) <= 80;

END_TYPE; -- value_format_type

TYPE value_qualifier = SELECT

(maths_value_precision_qualifier,

precision_qualifier,

type_qualifier,

uncertainty_qualifier,

value_format_type_qualifier);

END_TYPE;

ENTITY descriptive_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item);

description : text;

END_ENTITY;

ENTITY expanded_uncertainty

SUBTYPE OF (standard_uncertainty);

coverage_factor : REAL;

END_ENTITY;

ENTITY maths_value_qualification;

name      : label;

description     : text;

qualified_maths_value : maths_value_with_unit;

qualifiers    : SET [1:?] OF value_qualifier;

WHERE

WR1: SIZEOF(QUERY(temp <* qualifiers |

('QUALIFIED_MEASURE_SCHEMA.PRECISION_QUALIFIER'

IN TYPEOF(temp)) OR

('QUALIFIED_MEASURE_SCHEMA.MATHS_VALUE_PRECISION_QUALIFIER'

IN TYPEOF(temp)))) < 2;

WR2: NOT ('REPRESENTATION_SCHEMA.REPRESENTATION_ITEM'

IN TYPEOF(SELF\maths_value_qualification.qualified_maths_value));

END_ENTITY;

ENTITY maths_value_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item, maths_value_with_unit);

END_ENTITY;

ENTITY measure_qualification;

name      : label;

description     : text;

qualified_measure   : measure_with_unit;

qualifiers    : SET [1:?] OF value_qualifier;

WHERE

WR1: SIZEOF(QUERY(temp <* qualifiers |

('QUALIFIED_MEASURE_SCHEMA.PRECISION_QUALIFIER'

IN TYPEOF(temp)) OR

('QUALIFIED_MEASURE_SCHEMA.MATHS_VALUE_PRECISION_QUALIFIER'

IN TYPEOF(temp)))) < 2;

WR2: NOT ('REPRESENTATION_SCHEMA.REPRESENTATION_ITEM'

IN TYPEOF(SELF\measure_qualification.qualified_measure));

END_ENTITY;

ENTITY measure_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item, measure_with_unit);

END_ENTITY;

ENTITY maths_value_precision_qualifier;

precision_value : maths_value;

END_ENTITY;

ENTITY precision_qualifier;

precision_value : INTEGER;

END_ENTITY;

ENTITY qualified_representation_item

SUBTYPE OF (representation_item);

qualifiers  : SET [1:?] OF value_qualifier;

WHERE

WR1: SIZEOF(QUERY(temp <* qualifiers |

('QUALIFIED_MEASURE_SCHEMA.PRECISION_QUALIFIER'

IN TYPEOF(temp)) OR

('QUALIFIED_MEASURE_SCHEMA.MATHS_VALUE_PRECISION_QUALIFIER'

IN TYPEOF(temp)))) < 2;

END_ENTITY;

ENTITY qualitative_uncertainty

SUBTYPE OF (uncertainty_qualifier);

uncertainty_value : text;

END_ENTITY;

ENTITY standard_uncertainty

SUPERTYPE OF (expanded_uncertainty)

SUBTYPE OF (uncertainty_qualifier);

uncertainty_value : REAL;

END_ENTITY;

ENTITY type_qualifier;

name : label;

END_ENTITY;

ENTITY uncertainty_qualifier

SUPERTYPE OF (ONEOF (standard_uncertainty,

qualitative_uncertainty));

measure_name : label;

description  : text;

END_ENTITY;

ENTITY value_format_type_qualifier;

format_type : value_format_type;

END_ENTITY;

END_SCHEMA;

УДК 006.1:006.354 ОКС 35.240.50

Ключевые слова: материал, информационная модель, схема данных, свойство материала, характеристика материала, обозначение материала

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»

Генеральный директор   								Галин И.Ю.

Руководитель разработки,

руководитель отдела

нормативного обеспечения    						      Селезнева Е.В.

Разработчик стандарта,

руководитель центра

перспективных разработок 							Бороздин Д.Н.